HA-1000E型数字式高能脉冲起爆器

一、产品概述

生产的HA-E系列数字式高能脉冲起爆器是我公司2012年上市的一款由单片机控制的起爆器，采用四位高亮数码管显示充电电压、网络总电阻值，内部采用大规模集成电路，同时电路采用程序芯片自动对起爆器达到峰值电压后进行稳定保护，以杜绝电压持续上升造成电路损坏，相对市面上的各种型号的起爆器更先进、更可靠、更耐用。

该产品引爆电压高，电容量大，引爆安全可靠，对于大、中型爆破和要求电压较高在无桥丝抗杂电雷管尤为适用，且具有数字式电雷管爆破网络雷管总电电阻值检验，可检测网络是否有短路或者断路情况，表头自动校零，自动进位，精度高，读数直观，工作电流不超过2毫安，安全可靠。起爆器采用循环充电的直流6V电池供电，配置专用充电器，可通过220V照明电源对其进行充电，环保可靠，操作便捷。同时可配用我公司生产的CCH远程导爆管非电击发针可进行导爆管雷管的远程导爆，一机两用。

箱体采用GB1410-1978防护等级IP07、抗冲击等级IK08的高抗冲击工程塑料注塑成型的壳体，有较强的防尘、防水、防腐性能。其体积小于普通型的50%，起爆安全可靠，广泛适用与露天矿场、井下金属矿山、土石方工程、隧道掘进、城市控制爆破及水利工程等大、中型规模的爆破，作为引爆大量工业电雷管和无桥丝抗杂电雷管以及导爆管雷管的可靠高压能源装置。

二、技术指标

| 引爆电压 | ≥2000V | 引爆容量 | 40 uF |
| --- | --- | --- | --- |
| 引爆能力 | 国标工业铜脚线电雷管1000发 导爆管雷管开外接爆破母线（1.0-1.5mm2单股铜、铝芯复导线）500米 |  |  |
| 充电时间 | ≤35S | 外型尺寸 | 276.5*227.5*98.5 mm |
| 峰值电压 | 2100 V | 电源电压 | DC6V |
| 使用环境湿度 | 95% | 使用环境温度 | -20℃+40℃ |

以上参数均以国标工业电雷管 2m铜脚线全电阻≤4欧姆计算，如使用铁脚线电雷管时，起爆能力降低40%。

备 注：

HA-1000型高能脉冲起爆器引爆能力参数表（供参考）

此表以GB-6722-2003、最大发火冲能 Kmax=8.7Ams2 ，电流强度I=2.5A，以及国标铜脚线工业电雷管为依据。如使用铁脚线电雷管时，起爆能力降低40%。此表仅供参考。

| 网络形式 | 大串联 | 2支路串并联 | 4支路串并联 | 8支路串并联 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷管类别 | 工业电雷管2m铜脚线全电阻≤4Ω |  |  |  |
| 支路最大电阻 | 690Ω | 660Ω | 600Ω | 560Ω |
| 网络最大电阻 | 700Ω | 340Ω | 160Ω | 80Ω |
| 每支路雷管数 | 170发 | 165发 | 150发 | 140发 |
| 网络雷管总数 | 170发 | 330发 | 600发 | 1000发 |
| 母线电阻 | 10Ω | 10Ω | 10Ω | 10Ω |

三、使用方法

1.打开电源开关后，将“功能切换”开关至电压显示档时显示窗口显示“0000”，电压显示红灯亮；切换到“网络电阻”档时显示窗口显示“1”,电阻显示绿灯亮，说明起爆器电源工作正常。

2.进行起爆作业时，打开电源开关，将“功能切换”开关至电压显示档，然后操作旋转开关至“充电”档，此时起爆器开始充电，当电压上升至峰值电压时，操作旋转开关至“准爆”档，再按下“引爆按钮”即可，完成作业后将旋转开关至“放电”档，关闭电源开关。

3.电雷管网络总电阻测量

打开电源开关，然后将“功能切换”开关至网络检测档，然后将需要进行测量的爆破网络中的爆破母线连接到网络检测接头，从显示窗口读数即可。该功能只局限与测量电雷管爆破网络的总电阻值，禁止用于测量单发电雷管。

4.电池充电

当起爆器电量不足时（显示窗口显示时灯光变弱、起爆器充电至峰值电压时间变慢），应将配置的专业充电器接入220V照明电源，同时接入起爆器上的“充电插孔”对其进行充电。充电时，充电器上亮红灯，充电完成后充电器上亮绿灯。充电时间为4-5小时即可。充电时间应保证不高于10小时，起爆器内部电池需保证10天内完成一次完整充电。

四、注意事项

1.使用前对电池组进行检查，不得低于5V。在引爆少量雷管外负载小于50Ω时充电电压不能高于1500V引爆。

2.接线前,先作一次充放电检查 ,以确保仪器使用可靠。高压指示表没有电压指示时，请不要进行放炮。

3.当起爆器长时间（7-10天）不使用时，应对起爆器蓄电池进行一次完整充电，以防止电池失效，而影响正常使用。

4.若在规定的充电时间内，电压指示针不能达到规定值时应当立即对其进行充电，以保证仪器的正常使用。

5.请避免将仪器从高处坠落或受到剧烈震动或冲击，做好防尘、防潮处理，做到专人使用、保管、维护，以保证仪器的安全性、完整性及可靠性。

6.需要做非电导爆管雷管引爆时，须加配本公司生产的CCH导爆管非电击发针进行引爆。直接引爆电压控制在1000V-1200V，如需远距离引爆电压控制在1500V-1800V即可。详细资料请参看CCH导爆管非电击发针说明书。

7.因起爆器电压高、容量大，开始工作后人手不可接触爆破母线及输出接线卡。

8.因内部为大规模贴片式电路，非专业人世请勿拆机检修，以免造成二次损坏。